Российская Федерация

Новгородская область

## Боровичский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПЕРЕДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

| от | 24.06.2010 | № | 171 |
| --- | --- | --- | --- |

д. Перёдки

Об утверждении Положения об                                                                 организации освещения улиц                                                                                    и    установки    указателей   с                                                                                            названиями улиц и номерами                                                                                                                    домов  на  территории Перёдского                                                           сельского  поселения

Рассмотрев проект Положения об организации освещения улиц и установки указателей с названиями  улиц и номерами домов  на территории Перёдского сельского поселения, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 4  Устава Перёдского сельского поселения

Совет депутатов Перёдского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на  территории Перёдского сельского поселения.

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения с 1 января 2010 года.

2.Опубликовать решение  с прилагаемым Положением в газете «Красная Искра»

Глава сельского поселения:                                                     О.В. Феофанова

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

Перёдского сельского поселения

от 24.06.2010  №  171

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И УСТАНОВКИ УКАЗАТЕЛЕЙ С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРЁДСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (СН 541-82 Госгражданстроя СССР), СНиП П-4-79 («Естественное и искусственное освещение»), Правилами устройства электроустановок.

2. Основные свето- и электротехнические показатели наружных

осветительных установок

2.1. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей в населенных пунктах поселения принимается в зависимости от типов дорожных покрытий и интенсивности движения.

Схемой развития и реконструкции электрических сетей с учетом типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

2.2. Включение наружного освещения улиц и дорог производится при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение - при ее повышении до 10 лк.

2.3. Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения, допускается применение только однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной дороге или на одном проезде.

Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.

Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

2.4. Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах на наружных стенах трансформаторной подстанции. Шкафы пунктов питания при установке на стенах крепят на высоте, доступной для обслуживания без применения подъемных средств.

Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.

2.5. Приборы учета расхода электроэнергии должны иметь обогрев в зимний период.

2.6. Управление сетью наружного освещения выполняется по каскадной схеме.

Управление уличным освещением в населенных пунктах поселения предусматривается с помощью фотовыключателей.

3. Порядок определения расходов электроэнергии

3.1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями-поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

3.2. Администрацией Перёдского сельского  поселения ежегодно разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения Перёдского сельского  поселения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

3.3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет Администрация Перёдского сельского  поселения.

3.4. Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного Администрацией Перёдского сельского  поселения перечня сетей уличного освещения Перёдского сельского  поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.

3.5. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.

4. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию

4.1. Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов».

4.2. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

5. Организация уличного освещения, финансовое обеспечение и контроль

5.1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает Администрация Перёдского сельского  поселения.

5.2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится путем размещения муниципального заказа. Исполнитель муниципального заказа до формирования бюджета Перёдского сельского  поселения на очередной финансовый год обязан представить в Администрацию Перёдского сельского  поселения план по объему и финансированию работ.

5.3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории  поселения проводит Администрация Перёдского сельского  поселения, при содействии организации, обслуживающей сети уличного освещения.

5.4. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется из бюджета Ёгольского сельского  поселения, а также иных источников финансирования.

5.5. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет Администрация Перёдского сельского  поселения.

6. Порядок установки указателей улиц Перёдского сельского  поселения

и номерных знаков домов

6.1. Указатели улиц на территории Перёдского сельского  поселения устанавливаются на центральных улицах	 Перёдского сельского  поселения, по которым осуществляется движение транспорта.

6.2. Указатель улиц следует размещать с правой стороны дороги на опорах по горизонтали.

6.3. Указатели улиц со свето-возвращающейся поверхностью следует применять на участках дорог, не имеющих стационарного освещения, указатели улиц с внутренним или внешним освещением - на участках дорог, оборудованных осветительными установками.

6.4. Разработка проекта указателей, их изготовление, установка, ремонт и содержание производится за счет средств бюджета Перёдского сельского  поселения, а также иных источников финансирования.

6.5. Вид указателя, места их установки согласовываются с Администрацией Перёдского сельского  поселения и территориальными органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

6.6. Указатели улиц, номерные знаки размещаются на фасадах жилых домов, зданий в соответствии со следующими требованиями:

1) аншлаги (указатели) полного наименования улицы, переулка, площади устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания;

2) размер номерного знака 40x40 см (черный цвет на белом поле), указателя наименования улицы, переулка, площади 70x20 см;

3) номерные знаки располагают на левой или правой стороне объектов адресации по ходу движения от начала улицы, переулка, проезда;

4) указатели, фонари и номерные знаки следует устанавливать на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания;

5) номерные знаки и указатели улиц с наступлением сумерек могут быть освещены.

6.7. Изготовление (реставрация, ремонт) и установка номерных знаков осуществляется:

1) на объектах муниципального жилого фонда - за счёт средств бюджета Перёдского сельского  поселения;

2) на объектах муниципального нежилого фонда — за счёт средств балансодержателя или арендатора по договору;

3) на объектах иных форм собственности — за счёт средств собственников объектов недвижимости.

6.8. Таблички с указанием номера подъезда, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде, должны вывешивать у входа в подъезд. Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме, микрорайоне и освещены с наступлением сумерек.

6.9. Таблички с номерами квартир устанавливаются на двери каждой квартиры (при этом следует принимать сложившуюся для данного домовладения нумерацию квартир).

6.10. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети, а также другие указатели расположения объектов сельского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания  при условии сохранения отделки фасада.

____________________________________